Задание.

Рассмотреть способы создания модели двигателя постоянного тока (ДПТ) в Matlab.

Данные ДПТ представлены в таблице 1.

Таблица 1 – параметры ДПТ

| Номер п/п | Марка двигателя | Рн , Вт | ɷн ,, рад/с | Uн, В | I н , А | Мн , Н·м | Jдв∙104, кг·м2 | Rя, Ом | Lя, мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | СЛ-240 | 18 | 377 | 24 | 1,9 | 0,049 | 0,172 | 1,32 | 0,7 |

Ход работы.

Получим модель в среде Simulink.

Запишем основные уравнения для двигателя в форме Лапласа:

IЯ =(RЯ+LЯs) = (U-E)·1RЯ+LЯs = (U-E)·1/RЯTЯs+1 , где Тя = Lя / Rя;

ω = (M-MС)1Js.

На основе данных уравнений составим модель в Simulink. Она представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема в среде Simulink

Результат моделирования данной схемы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Переходный процесс системы Simulink

Следующий способ моделирования ДПТ – создание передаточной функции непосредственно в скрипте Matlab. Код для создания данной модели, а также для добавления параметров двигателя в рабочую область представлен в приложении А листинг 1.

Результатом работы данного кода является передаточная функция следующего вида:

Wdpt =4211.638⋅10-5s2+ 0.03089s + 1

Реакция её на ступенчатое воздействие номинального напряжения представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Реакция передаточной функции

Полученный график соответствует предыдущему, если не учитывать момент сопротивления.

Следующим использованным способом является использование кода на языке С, в нём модель представлена в виде разностных уравнений. Код представлен в приложении А листинг 2. Результатом работы кода является текстовый файл со значениями переменных состояния и времени.

График скорости на основе этих данных представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Переходный процесс разностной модели

Как видно из графика реакция данной модели идентична предыдущей.

Теперь перепишем уравнения двигателя в форму уравнений состояния:

dxdt=A·x+B·u ;

y=C·x+D·u ;

A=-RяLя-keLя    kмJ    0,  B= 1Lя    0  0 -1J,  C=    kм    0  0    1.

Существует два основных способа создать схему в Simulink: создать детализированную структурную схему (ДСС) или воспользоваться готовым блоком State-Space. Обе схемы представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – ДСС и схема с State-Space

Результатом моделирования этих схем будет одинаковый график скорости, идентичный предыдущим. Он представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Переходный процесс модели в форме переменных состояния

Как видно график всё так же совпадает с предыдущими.

Последним рассматриваемым способом является создание физической модели средствами Simscape.

Полученная модель представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Модель Simscape

График переходного процесса, полученного при моделировании данной схемы представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Переходный процесс физической модели

График данного переходного процесса немного отличается от предыдущих, т.к. Simscape учитывает некоторые неучтённые нами в предыдущих моделях физические процессы, но в целом совпадает.

Вывод.

В ходе работы были получены математические модели данного двигателя постоянного тока в ряде различных форм.

Приложение А

Код Matlab

Листинг 1

clc;

clear;

close all;

Pn =18; %Номинальная мощность, Вт

wn=377; % Номинальная скорость вращения, рад/с

Un=24; % Номинальное напряжение, В

In=1.9; % Номинальный ток якоря, А

Mn=0.049; % Номинальный момент, Н*м

Jd=10^-4*0.172; % Момент инерции двигателя, кг*м^2

R=1.32; % Сопротивление якоря, Ом

L=10^-3*0.7; % Индуктивность якоря, Гн

Jn=2*Jd; % Приведенный момент инерции на валу двигателя

km=Mn/In; % Коэффициент между током и моментом

ke=(Un-R*In)/wn; % Коэффициент противо-ЭДС

Te=L/R; % Постоянная времени якорной цепи

ku=24; % Коэффициент усиления усилителя

k1=1/R;

k2=km/Jn;

numdv=ku*1/ke;

dendv=[Te/(k1*k2*ke) 1/(k1*k2*ke) 1];

Wdpt=tf(numdv,dendv)% Передаточная функция ДПТ по скорости

h=stepplot(Wdpt); %График переходного процесса ДПТ по скорости

setoptions(h,'Grid','on');

Листинг 2

#include "mex.h"

#define FILENAME "dpt_velocity.txt"

void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[])

{

//Параметры двигателя постоянного тока

const double R=1.32,  // Сопротивление якоря, Ом

L=0.7e-3,      // Индуктивность якоря, Гн

Te=5.303e-4, // Постоянная времени якорной цепи L/R

J=3.44e-5,   // Приведенный момент инерции на

// валу двигателя  J=2*Jd

km=0.0258,  // Коэффициент между током и моментом

ke=0.057,  // Коэффициент противо-ЭДС

ku=24;     // Коэффициент усиления усилителя

// Переменные математической модели двигателя постоянного тока

double  U = 0, // управляющее воздействие

E = 0, // эдс двигателя

M = 0,  // электромагнитный момент двигателя

// Mc = 0, // момент статического сопротивления

// в данном случае полагаем равным нулю

Ia = 0, // ток якоря

w = 0;  // скорость вращения вала ДПТ

double  dt = 1e-3;   // шаг интегрирования

double  t = 0;       // текущее значение времени

double  t1 = 0.3;    // конечное значение времени расчета

unsigned int cnt = t1/dt;  // количество точек

// Создаем временный файл, в который будем записывать

// текущие значения

FILE *fp = fopen(FILENAME, "w");

// цикл расчета

for (unsigned int i = 0; i < cnt; i++) {

// подача управляющего воздействия

if (t >= 0.0)

U = ku ;

else

U = 0.0;

// расчет мат модели двигателя пост тока

Ia = Ia + dt * (U - E - R * Ia)/(R*Te);

M = Ia * km;

E = w * ke;

w = w + dt * M/J;

// записываем точки во временный файл

fprintf(fp,"%f\t%f\t%f\n", t, Ia, w);

// увеличиваем переменную время

t = t + dt;

}

// Закрываем текстовый файл с текущими значениями

fclose(fp);

}